Zu 1) Befundart:

Pfostenloch, Grube, Gräbchen, Graben, Fundament, Baugrube, Mauer, Schicht, Laufhorizont, Estrich/Fußboden, Brunnen, anderer Befund, nachfolgend genauer beschrieben

Zu 3) Befundbeschreibung:

im Planum	rundlich, oval, länglich, rechteckig, unregelmäßig oder nachfolgend genauer beschrieben

im Profil	muldig, wannenförmig, beutel-/sackförmig, zylindrisch, konisch, trichterförmig, unregelmäßig, flach, tief

Verlauf	horizontal, von links nach rechts abfallend, von links nach rechts ansteigend, bogenförmig, unregelmäßig, wellig

Füllung	homogen, Befundfüllung besteht aus mehreren, völlig unterschiedlichen Substraten, Befundfüllung besteht aus mehreren Schichten, ist stratigraphisch differenzierbar

Farbe		homogen einfarbig, überwiegend einfarbig, mehrfarbig marmoriert, Flecken, Streifen, Adern

| Humusgehalt (abgeschätzt nach dem Grad der Graufärbung) |  |
| --- | --- |
| humusfrei | Farbe ausschließlich bedingt durch die mineralischen Komponenten; keine Graufärbung durch humose Bestandteile erkennbar |
| sehr schwach bis schwach humos | bis 2 Masse-% org. Substanz; leichte Graufärbung durch humose Bestandteile |
| humos | 2-4 Masse-% org. Substanz; mittelgraue bis dunkelgraue Färbung durch humose Bestandteile |
| stark humos | 4-8 Masse-% org. Substanz; (tief)dunkelgraue Färbung durch humose Bestandteile |
| sehr stark humos bis extrem humos | 8-30 Masse-% org. Substanz; stark dunkelgraue bis schwarze Färbung durch humose Bestandteile |
| organisch | >30 Masse-% org. Substanz, Torf, ± zersetzte Pflanzenreste |

Bodenart	Kies, Sand, Schluff, Lehm, Ton bzw. lehmiger Sand, reiner Sand oder toniger Lehm etc., Steine

Bestandteile und Merkmale sowie Funde in der Befundfüllung:

Wurzeln, Hüttenlehm, Holz-, Rindenreste, Pflanzenstreu, Holzkohlestücke, Keramik, Schlacken, Silex, ortsfremdes Gestein, Schnecken-, Muschelschalen, Knochen-, Horn-, Geweihfragmente, hellrostfarbene bis ockerfarbene oxidierte Eisenverbindungen oder braunschwarze oxidierte Eisen-Mangan-Verbindungen (als Flecken, entlang von Wurzelröhren, als Konkretionen)