Material

Stein

Stein: Granit, Basalt, Kalkstein, Sandstein

Steinfarbe: rosa oder weißer Granit, gelblicher Sandstein

Steinform: rund, flach

Bearbeitungsspuren: sorgfältige Quaderung, Sichtfläche behauen, unbearbeitet, Scharierung, Pickung, Zangenlöcher, Steinmetzzeichen, Bauskulpturen, Abschlagungen

Verwitterungsspuren: Absandung, Schalen- oder Schuppenbildung, Ausbruchstellen

Ziegel

Art: Dachziegel, Normalziegel, Formziegel, geteilte Ziegel, Ziegelbruch

Farbe: rosa, rot, gelblich

Oberflächen: Handabstreichung, Schnittspuren

Besonderheiten: z.B. Quetschfalten

Verbindungsmaterial

Mörtel: Art, Farbe, Härte, Beimengungen, Mauer-, Fugen-, Kalk-, Lehmmörtel, Sand, Zement, Kies, Ziegelgrus, Holzkohle, Entnahme von Mörtelproben in Zeichnung angeben, andere Verbindungsmaterialien sind z.B. andere Bodenarten oder Füllerde mit Wasser eingeschlämmt

Verband / Gefüge:

Stein

Quadermauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Schalmauerwerk, lagiger Aufbau, Ausgleichslagen, Schrägstellung, Entlastungsbögen, Spolien

Ziegel

Lagen, Verbände, Wechselverbände (tatsächliche Läufer und Binderzahl angeben)

Mischmauerwerk

Mauerwerk aus Stein und Ziegeln, Auszwicklung

Fugen

unterscheiden zwischen Lager- und Stoßfugen, Gestaltung (rund, glatt oder dreieckig, tritt hinter das Mauerwerk zurück), Bemalung, Ritzlinien

Sonstiges/Befund (Kurzansprache)

Abstufungen im Mauerwerk (verbreitertes Fundament, Sockel, Treppungen), Ausbruchbereiche sind Hinweise auf ehemalige Bauten, Fundamentgräben, Putze und Farbigkeit (Putzgrenzen an ehemaligen Fußbodenniveaus), Baugerüstlöcher, Inschriften, farbig abgesetzte Strukturen (glasierte Ziegel)

Stratigraphische Verhältnisse zu Nachbarbefunden:

wird überbaut durch, hat die gleiche Richtung wie, ist verzahnt mit, ist durch Fuge getrennt von, entspricht Befund, stößt an, ist angesetzt an, ist stratigraphisch älter oder jünger als

Deutung:

Baubefunde in Übersichtsplan M 1:100 oder M 1:50 eintragen, Deutung generell auf der Ausgrabung

Datierung:

Fundgegenstände in der Baugrube, relative Datierung durch stratigraphischen Zusammenhang, Ziegel (Thermoluminiszenzdatierung), Dendrochronologie

Quelle:

Nach: B. Wittkopp, Das Baubefundblatt. In: D. Schumann (Hg.) Bauforschung und Archäologie (Berlin 2000), 429-472.